Práctica 2.3. Domain Name System (DNS)

Objetivos

En esta práctica, emplearemos herramientas para explorar la estructura del servicio en Internet. Después, configuraremos un servicio de nombres basado en BIND9. El objetivo es estudiar tanto los pasos básicos de configuración del servicio, como la base de datos y el funcionamiento del protocolo.

Contenidos

Cliente DNS

Servidor DNS

Preparación del entorno

Zona directa (forward)

Zona inversa (reverse)

# Cliente DNS

Usaremos clientes DNS, que serán de utilidad tanto para depurar el despliegue del servicio DNS en nuestra red local, como para estudiar la estructura de DNS en Internet. La principal herramienta para consultar servicios DNS es dig. En esta primera parte, se usará la máquina física. Como las consultas DNS a determinados servidores están bloqueadas en la red de la UCM, se usará una interfaz web como www.digwebinterface.com (activando las opciones “Stats” y “Show command”) o www.diggui.com.

Ejercicio 1. Ver el contenido del fichero de configuración del cliente DNS, /etc/resolv.conf. Consultar la página de manual de resolv.conf y buscar las opciones nameserver y search.

Ejercicio 2. Partiendo del servidor raíz a.root-servers.net y usando las respuestas obtenidas, obtener la dirección IP de informatica.ucm.es. Completar la siguiente tabla añadiendo tantas filas como sea necesario:

| Servidor | Nombre | TTL | Tipo | Datos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a.root-servers.net | es. | 172800 | NS | a.nic.es. |
| a.nic.es. | ucm.es. | 86400 | NS | ucdns.sis.ucm.es. |
| ucdns.sis.ucm.es. | Informatica.ucm.es | 3600 | CNAME | ucm.es. |

Nota: Si se usa la herramienta dig desde línea de comandos, la sintaxis es dig @<servidor> <nombre> <tipo>. Consultar la página de manual de dig y la estructura del registro y la base de datos DNS.

Ejercicio 3. Obtener el registro SOA de ucm.es. usando un servidor autoritativo de la zona. Identificar los campos relevantes del registro.

ucm.es.			3600 IN	SOA ucdns.sis.ucm.es. hostmaster.ucm.es. (

2025110603 ; serial

28800      ; refresh (8 hours)

7200       ; retry (2 hours)

1209600    ; expire (2 weeks)

3600       ; minimum (1 hour)

)

Ejercicio 4. Determinar qué servidor de correo debería usarse para enviar un mail a webmaster@fdi.ucm.es, usar un servidor autoritativo de la zona.

10 aspmx3.googlemail.com.

Ejercicio 5. Determinar el nombre de dominio para 147.96.85.71 partiendo del servidor raíz a.root-servers.net y usando las respuestas obtenidas. Completar la siguiente tabla añadiendo tantas filas como sea necesario:

| Servidor | Nombre | TTL | Tipo | Datos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a.root-servers.net | In-addr.arpa. | 172800 | NS | f.in-addr-servers.arpa. |
| f.in-addr-servers.arpa. | 147.in-addr.arpa. | 86400 | NS | r.arin.net. |
| r.arin.net. | 96.147.in-addr.arpa. | 86400 | NS | chico.rediris.es. |
| chico.rediris.es. | 71.85.96.147.in-addr.arpa. | 3600 | PTR | www.fdi.ucm.es. |

Nota: La opción -x de dig facilita la búsqueda inversa cuando detecta una dirección IP como argumento, creando el dominio de búsqueda a partir de la dirección IP (esto es, invierte el orden de los bytes y añade .in-addr.arpa.) y estableciendo el tipo de registro por defecto a PTR. En la interfaz web, se activa seleccionando “Reverse” como tipo de registro.

Ejercicio 6. Obtener la IP de www.google.com usando el servidor por defecto. Usar la opción +trace del comando dig (opción “Trace” en la interfaz web) y observar las consultas realizadas.

142.250.191.196

# Servidor DNS

## Preparación del entorno

Para esta parte, configuraremos la topología de red que se muestra en la siguiente figura:

vm_1server

net_0

192.168.0.0/24

192.168.0.1

Servidor DNS primario y de cache

vm_2client

192.168.0.100

Cliente DNS

enp0s3

enp0s3

Como en prácticas anteriores, construiremos la topología con la herramienta vtopol y un fichero de topología adecuado. Configurar cada interfaz de red como se indica en la figura y comprobar la conectividad entre las máquinas.

## Zona directa (forward)

vm_1server actuará como servidor de nombres del dominio labfdi.es. La mayoría de los registros se incluyen en la zona directa.

Ejercicio 7. Configurar el servidor de nombres añadiendo una entrada zone para la zona directa en el fichero /etc/bind/named.conf. El tipo de servidor de la zona debe ser master y el fichero que define la zona, db.labfdi.es. Por ejemplo:

zone "labfdi.es." { type master; file "/etc/bind/db.labfdi.es"; };

Para editar el archivo: sudo mousepad /etc/bind/named.conf

Revisar la configuración por defecto y consultar la página de manual named.conf(5) para ver las opciones disponibles para el servidor y las zonas. En los servidores autoritativos debemos deshabilitar la recursión, simplemente añadir la opción recursion false; en el fichero named.conf.options. Una vez creado el fichero, ejecutar el comando named-checkconf para comprobar que la sintaxis es correcta.

Ejercicio 8. Crear el fichero de la zona directa labfdi.es. en /etc/bind/db.labfdi.es con los registros especificados en la siguiente tabla. Especificar también la directiva $TTL.

| Registro | Descripción |
| --- | --- |
| Start of Authority (SOA) | Elegir libremente los valores de refresh, update, expiry y nx ttl. El servidor primario es ns.labfdi.es y el email de contacto es contact@labfdi.es. |
| Servidor de nombres (NS) | El servidor de nombres es ns.labfdi.es, como se especifica en el registro SOA |
| Servidor de correo (MX) | El servidor de correo es mail.labfdi.es |
| Direcciones (A y AAAA) | La dirección de ns.labfdi.es es 192.168.0.1 (vm_1server), la de mail.labfdi.es es 192.168.0.250 y las de www.labfdi.es son 192.168.0.200 y fd00::1. |
| Nombre canónico (CNAME) | correo.labfdi.es es un alias de mail.labfdi.es |

Nota: No olvidar que los nombres FQDN terminan en el dominio raíz (“.”). El nombre de la zona puede especificarse con @ en el nombre del registro.

;
;

$TTL	604800
@	IN	SOA	ns.labfdi.es.	 contact.labfdi.es.(
2;	Serial
604800;	Refresh
86400;	 Retry
2419200;	 Expire
604800);	NegativeCacheTTL
;

@	IN	NS	ns.labfdi.es.
@	IN	MX	10 mail.labfdi.es.

ns	IN	A	192.168.0.1
w	IN	A	192.168.0.200
www	IN	AAAA	fd00::1
mail	IN	A	192.168.0.250
correo  IN      CNAME   mail.labfdi.es.

Una vez generado el fichero de zona, se debe comprobar su integridad con el comando named-checkzone <nombre_zona> <fichero>: named-checkzone lab.fdi.es /etc/bind/db.labfdi.es

Finalmente, arrancar el servicio DNS con el comando systemctl start named.

Comprobar que el el servicio named ha arrancado correctamente con el comando systemctl status named y verificar que está escuchando en el puerto 53 UDP y TCP con el comando ss. ¿A qué direcciones se ha enlazado el socket?

127.0.0.1 (local)

192.168.0.1 (red)

Ejercicio 9. Configurar vm_2client para que use vm_1server como servidor de nombres. Para ello, crear o modificar el fichero /etc/resolv.conf con los valores apropiados para nameserver y search.

search labfdi.es

nameserver 192.168.0.1

Ejercicio 10. Usar el comando dig en vm_2client para obtener la información del dominio labfdi.es.

Ejercicio 11. Realizar más consultas y, con la ayuda de wireshark:

- Comprobar el protocolo y puerto usado por el cliente y servidor DNS

- Estudiar el formato (campos incluidos y longitud) de los mensajes correspondientes a las preguntas y respuestas DNS.

## Zona inversa (reverse)

Además, el servidor incluirá una base de datos para la búsqueda inversa. La zona inversa contiene los registros PTR correspondientes a las direcciones IP.

Ejercicio 12. Añadir otra entrada zone para la zona inversa 0.168.192.in-addr.arpa. en /etc/bind/named.conf. El tipo de servidor de la zona debe ser master y el fichero que define la zona, /etc/bind/db.0.168.192.

zone "0.168.192.in-addr.arpa." {

type master;

file "/etc/bind/db. 0.168.192";

};

Ejercicio 13. Crear el fichero de la zona inversa en /etc/bind/db.0.168.192 con los registros SOA, NS y PTR. Esta zona usará el mismo servidor de nombres y parámetros de configuración en el registro SOA. Después, reiniciar el servicio DNS con el comando systemctl restart named (o bien, recargar la configuración con el comando systemctl reload named).

$TTL 604800
@ IN SOA ns.labfdi.es. contact.labfdi.es. (
2; Serial
604800; Refresh
86400; Retry
2419200; Expire
604800); Negative Cache TTL
;

@ IN NS ns.labfdi.es.
@ IN MX 10 mail.labfdi.es.

1 IN PTR ns.labfdi.es.
200 IN PTR www.labfdi.es.
250 IN PTR mail.labfdi.es.

Ejercicio 14. Comprobar el funcionamiento de la resolución inversa, obteniendo el nombre asociado a la dirección 192.168.0.250.